Приложение № 1

## ДО

## „ЕРИМ ФИШ“ АД

## гр. Пловдив,

## ул. "Тодор Хрулев" № 7

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

ЕИК : _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМА /И ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана № ......... от дата .............2018 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

„Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби" в УПИ 006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност „Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив, включващ изграждане на покривен фотосоларен парк с инсталирана мощност от 55-60 kW, която да обезпечи собствения разход на енергия“ Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в определения срок.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в определения за това срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни, считано от датата на подписването на протокола за откриване на строителна площадка.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от Бенефициента в публичната покана).

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността с включен ДДС)

| № | Вид на дейностите | Количество | мярка | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС | Обща цена с ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж на фотоволтаични модули | 222,00* | бр. |  |  |  |
| 2 | Монтаж на инвертори | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 3 | Направа на връзки между PV модули | 444,00 | бр. |  |  |  |
| 4 | Направа на заземителни колове 63/63/4mm L=1,5m - горещо поцинковани, вкл. материали | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на AlMgSi проводник ф8, вкл. материали | 50,00 | m |  |  |  |
| 6 | Проверка на преходното съпротивление на заземител | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 7 | Проверка на връзката м/у заземител и заземявани елементи | 20,00 | бр. |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на съединителни клеми (заземителни), вкл. материали | 50,00 | бр. |  |  |  |
| 9 | Доставка на соларен кабел 1х4mm² | 300,00 | m |  |  |  |
| 10 | Полагане на соларен кабел по кабелна скара | 200,00 | m |  |  |  |
| 11 | Полагане на същия свободно | 100,00 | m |  |  |  |
| 12 | Доставка на NYY 5х10mm² | 15,00 | m |  |  |  |
| 13 | Полагане на кабел NYY 5х10mm² по кабелна скара | 10,00 | m |  |  |  |
| 14 | Полагане на NYY 5х10mm² -свободно | 5,00 | m |  |  |  |
| 15 | Доставка на FTP cat.6a | 15,00 | m |  |  |  |
| 16 | Полагане на кабел FTP cat.6a по кабелна скара | 10,00 | m |  |  |  |
| 17 | Полагане на FTP cat.6a-свободно | 5,00 | m |  |  |  |
| 18 | Направа на изкоп с зариване 0,4/0,8m | 45,00 | m |  |  |  |
| 19 | Доставка на PVC лента "ВНИМАНИЕ!!! ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!!!" | 45,00 | m |  |  |  |
| 20 | Полагане на PVC лента "ВНИМАНИЕ!!! ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!!!" | 45,00 | m |  |  |  |
| 21 | Направа на кабелни марки | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 22 | Направа на реперни знаци | 3,00 | бр. |  |  |  |
| 23 | Доставка на NАYY 4х185mm² | 45,00 | m |  |  |  |
| 24 | Полагане на кабел NАYY 4х185mm² в изкоп | 35,00 | m |  |  |  |
| 25 | Полагане на NАYY 4х185mm² -свободно | 10,00 | m |  |  |  |
| 26 | Доставка на конектори за соларни кабели до 4mm² - комплект (мъжки-женски), вкл. материали | 10,00 | бр. |  |  |  |
| 27 | Наладка на инвертори | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 28 | Направа на суха разделка за кабели до 4mm² | 10,00 | бр. |  |  |  |
| 29 | Направа на суха разделка за кабели до 10mm² | 6,00 | бр. |  |  |  |
| 30 | Направа на суха разделка за кабели до 185mm² | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 31 | Свързване на проводник със съоръжение до 16mm² | 30,00 | бр. |  |  |  |
| 32 | Свързване на проводник със съоръжение до 185mm² | 8,00 | бр. |  |  |  |
| 33 | Монтаж на разпределително табло (РТфот) | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 34 | Доставка на кабелна скара горещо поцинкована СП150/60 с капак с заключващ механизъм | 40,00 | m |  |  |  |
| 35 | Монтаж на същата | 40,00 | m |  |  |  |
| 36 | Направа и монтаж на метална конструкция за укрепване на съоръжения, кабели и скари, вкл. материали | 40,00 | kg |  |  |  |
| 37 | Доставка на UV гофрирана тръба Ø16 | 20,00 | m |  |  |  |
| 38 | Полагане на същия свободно | 20,00 | m |  |  |  |
| 39 | Налaдка на UPS | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 40 | Доставка на Пожарогасител прахов - 6kg | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 41 | Доставка на пластмасов шкаф за монтаж на противопожарно оборудване | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 42 | Доставка на PV модул, Pn=260-290Wp, Vmрр=30-33V; Imрр=8A - 9A (бройката на модулите в колона количество може да варира съгласно индивидуалната мощност на избраните марка и модел в процедурата за избор на изпълнител, като общата максимална мощност ще бъде 57,720 kW pmm) | 222,00* | бр. |  |  |  |
| 43 | Доставка на трифазен инвертор - 25-30 kW Брой независими MPP входове - ≥ 2 бр., Максимален ток / MPP вход – 33А – 40А, Фактор на мощността: 0 – 1, Ефективност - ≥ 98% | 2,00 | бр. |  |  |  |
| 44 | Доставка на табло РТ фот (по приложена схема) със система за мониторинг | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 45 | Доставка на UPS 100 VA / 220V | 1,00 | бр. |  |  |  |
| 46 | Доставка на рутер - мин. 2 оптични и 2 RJ вход/изхода | 1,00 | бр. |  |  |  |
|  | Обща сума |  |  |  |  |  |

*Бройката на PV модулите може да варира (т.е. да бъдат по-малко от 222 бр.) съгласно индивидуалната мощност на избраните марка и модел в процедурата за избор на изпълнител, като общата максимална мощност на фотоволтаичната централа по проект ще бъде 57,720 kWp

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата  цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от Бенефициента в документацията за участие.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

______________________________________

(име и фамилия)

_______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)